附件二、设备清单及技术要求：

追溯系统要求：1套

本系统拥有与医院信息系统（HIS系统）的软件接口，可以实现信息的整合和集中化处理.要求本软件实现与本院脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒机、低温灭菌器（环氧乙烷、等离子）等CSSD设备无缝对接，完全集成。设备的运行数据全部实时显示并保存在追溯系统中，随时可以查询。

追溯系统软件功能要求：1套

1、物品申领：

1.1、支持手术室器械常规循环轮转以及申领二种模式

1.2、支持一次性物品的网上申领

2、物品回收

2.1、记录回收人员、回收时间、回收包等信息

2.2、支持缺损登记和库存调整

2.3、支持对回收包丢失的条形码提供应急处理

2.4、如果回收器械所使用病人为特殊感染疾病患者，系统自动进行安全性警示

3、消毒灭菌记录过程

3.1、支持手工清洗、机器清洗过程的记录：记录物品的清洗全过程，包括清洗器、清洗程序、清洗人员、清洗批次、清洗开始和结束时间

3.2、打包过程记录：自动打印条形码标签。包外条形码标识，包含物品名称规格、包装人员、灭菌类型、灭菌日期、有效日期

3.3、灭菌过程记录：记录灭菌全过程，包括灭菌器、灭菌程序、灭菌人员、灭菌批次、灭菌开始和结束时间、器械包等信息；

4、物品发放

4.1、记录发放人员、使用科室、发放物品等信息，支持无菌包、一次性物品发放

4.2、支持订单发放，支持订单拆分

5、物品追溯管理

5.1、追溯查询物品包的当前状态和整个处理过程

5.2、追溯查询物品包的的清洗锅次和灭菌锅次

5.3、追溯同一批次灭菌的所有物品所处位置，并能快速召回

5.4、可以通过病人编号与姓名追溯病人所使用的物品包

5.5、支持外来器械的追溯管理

5.6、可以展现一套手术器械从启用到报废整个生命周期内每一次器械处理和病人使用信息的前后完整关系追溯链,即针对一个器械包号可以直接看到其前一次包号及后一次包号。针对器械使用频率，利于成本效益分析。

5.7、支持对丢失的追溯条形码的查询与再生成功能

6、生产管理与质量监测

6.1、支持护士长工作站功能,针对性地提供所关注的生产管理信息

6.2、对再生包的生成成本进行核算，可生成再生包的价格，作为内部结算依据

6.3、提供器械包缺损成本结算管理，针对包丢失、包内器械丢失或损坏建立成本补偿结算管理

6.4、支持工作量统计与绩效管理

6.5、提供中心供应室所需的日常报表定制，可选择针对不同的器械包、岗位区域、时间段、器械状态、操作用户、使用科室等进行多维度组合查询统计

6.6、支持灭菌结果与物理参数、化学测试、生物指示结果关联

6.7、实现一键快速召回使感染风险最小化，利于院感爆发应急处置。

7、设备管理

7.1、追溯系统实现直连清洗消毒器数据端口实时采集设备工作参数

7.2、追溯系统实现直连灭菌器数据端口实时采集设备工作参数

7.3、支持本院生物阅读器生物监测结果自动及时采集提取

7.4、提供设备运行统计分析

7.5、提供设备维护保养计划（结合厂家设备说明）

8、员工生产辅助

8.1、智能语音播报与引导，自动播报每一步操作，对误操作报警并播报正确的操作步骤

8.2、支持各区域看板生产和统计查询

8.3、实现器械打包复杂度管理，利于规范化管理。

8.4、管理员可以针对特定器械设置配包时自动显示特定的提示或备注信息

8.5、可利用系统对新进员工进行打包等业务培训

9、系统信息管理

9.1、基础数据：基础数据维护，包括：材料器械字典、清洗方式字典、灭菌方式字典、包装方式字典、无菌物品基本信息字典、包内物品字典，可设置临床科室基数包、标识标签基本信息等

9.2、设备管理信息：设备信息维护、设备厂商管理、设备维护记录管理

9.3、系统操作人员信息管理，支持分级权限管理，按用户类别赋予使用权限

10、系统集成与维护

10.1、实现追溯至手术病人；支持与HIS进行接口连接，通过HIS共享的信息获取科室、人员、物品等基本信息，获取病人的基本信息；系统支持与院内物流系统、医疗系统管理软件信息互通，优化作业流程，提高工作效率

10.2、可以根据不同的操作工作区域提供系统日志，日志分为错误，警告，提示四种类型

10.3、支持在扫码客户端失效情况下的管理员级别的异常处理

10.4、支持网络支持下的远程维护