附件1(技术参数要求)

*1,双轴压力评估功能，可以实现四点跪位、跪位、坐位、站位、四肢的压力及平衡、重心位置等评估，显示左右压力分配比例，前后压力分配比例，中心轨迹的评估，快速傅里叶变化图，本体感觉依赖程度的评估，动态平衡极限稳定性评估等功能。并且可以进行静态数值测量和动态曲线测量，测试结果自动保存记录，自动打印报表，测量精度不低于1%。

*2、包含智能4通道数据采集接口，一个无线姿态传感器，两个站位有线压力采集板和一个坐位有线测力板，精度：0.1公斤，压力测量范围0-200Kg。可进行各种体位的姿态与平衡功能训练：四点跪位、跪位、坐位、站位、四肢压力训练等。

3、具有运用计算机技术管理运动处方库，将运动处方库分类管理，建立检索途径，同时便于查找和开具运动处方。

4、运动处方的信息包括运动方法的图片和文字说明、运动目的、运动种类、运动强度、运动时间、运动频率，以及运动注意事项。

*5、系统包括登录维护管理模块、客户管理模块、运动处方管理模块、系统设置模块和打印模块，采用人机对话的模式，便于运动处方医生、治疗师方便的检索到需要的运动处方，根据需要修改运动处方的各要素。

*6、该管理系统根据面部、颈部、胸部、腰腹部、肩部、肘部、腕部、手部、髋部、膝部、踝部、足部以及全身十三部分进行处方管理，每个部位运动形式包括：被动运动、助力运动、主动运动、抗阻运动、等长收缩、牵伸、协调和平衡运动等，运动处方管理系统软件将以人体不同部位和不同运动形式作为索引条件