附件1(技术参数要求)

1. 中文操作界面，彩色触摸液晶显示屏；

2. 曲线表示：ECG1，PCG1，5条PVR波形图；

3. ABI测定具有同步测量和分步测量两种功能。

4. CAVI心踝血管指数，不受血压波动影响的动脉弹性指数；

5. KCAVI/PWV测定：膝盖脉搏传感器，能在3分钟同步测量大动脉的弹性度；

6. 在同一个心动周期内，能在3分钟内同步测定下列参数：PWV（脉搏波速度）、CAVI、ABI、TBI、HR（心率）；BMI（体重指数）；PEP（射血前期）；ET（射血时间）；ET/PEP（射血指数）；UT（波形上升时间）；PVR（脉搏波体积记录）；ECG（心电波形）；PCG（心音波形）；STI（收缩时间间隔）；%MAP。

7. 能提供动脉硬化疾病的早期检查和早期治疗的临床信息；

*8. 具有两种测量方法：左右分步测量和传统的四肢同步测量，左右分步测量减轻测试者心脏负荷。优于传统的四肢同步测量

9.CAVI动脉僵硬度指数，采用了先进的脉搏波算法，有效减少了血压对血管弹性的影响，血管弹性指数（CAVI）不受血压波动影响。

*10. 能连接医院健康管理系统，能用IC卡自动存储12000组以上的检测数据,能传输带有全部波形、数据的病人所有信息；

*11. 具有热敏打印和彩色打印两种报告功能