附件1(技术参数要求)

发光原理

● 非酶参与的直接化学发光，试剂稳定期长

● 标记物为ABEI，性状稳定，不受温度及酸碱度影响

● 激发底物为氢氧化钠和双氧水

性能参数

● 测试速度最大180个测试/小时● 24小时待机，标本随到随测

● 第一份结果时间：17分钟

操作模式

● 随机、批处理、急诊

样本装载

● 一次可装载144个样本● 测试过程中可连续装载，急诊优先

● 条形码扫描识别或软件自动编号

● 连接医院Lis系统，自动读取样本信息

试剂装载

● 同时可装载15种试剂● 测试过程中可连续装载，急诊优先

● 射频识别技术高速读取试剂盒全部信息● 试剂区具有冷藏系统

试剂特性

● 集成式试剂盒，无须预处理，即开即用● 标准品内置，无须另购

● 使用纳米超顺磁珠，试剂反应更彻底● 定标稳定期最长可达4周

● 高频电子标签储存试剂的所有信息，更替、增加新项目瞬间完成

● 内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线

其它技术参数

● 样本凝块探测功能● 液面探测功能

● 条形码识别样本功能● 试剂耗存量监测功能

● 样本稀释比例可任意设定● 自动稀释高浓度样本

● 稳定的37°C孵育条件● 室内工作温度10-30°C

● 病人信息建立、汇总、查询、存储

联网功能

● 可通过COM口与医院Lis系统连接，远程数据共享

● Lis系统能直接选择测试项目、添加项目和传输结果

仪器规格

● 长/宽/高：135×64×87cm● 重量：158kg