附件1(技术参数要求)

1、测定原理：电化学生物传感技术

2、检测方法：干式法，不需要水剂

3、电源：直流电源，并配有充电装置

★ 4、测量参数（根据测试卡确定)：pH、pCO2、pO2、TCO2、HCO3、Base Excess(BE)、sO2；Na+、K+、Cl-、TCO2、Anion Gap、iCa；

5、消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

6、试剂效期：低温保存保质期≥4个月

7、可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血

8、检测速度：适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒

★ 9、采样量：（全参数）≤95ul；最小样品量:17ul

10、质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控

11、售后服务：提供免费升级

12、报告输出：外接热敏打印机；有液晶显示屏；有RS232接口或以太网接口

13、配置要求: 具有后备电池、可连接CDS系统.

14、数据存储：存储检测数据数量≥5000组

15、全血17-95ul，2分钟出结果