附件1(技术参数要求)

一、硬件部分技术参数

1.1、独立起搏通道，起搏通道10000点每秒采样率。

1.2、普通心电采集4096点每秒采样率

1.3、12导联根据导联线自动识别。其中3导支持4芯、5芯、7芯各种导联制式。

1.4、USB2.0高速回放

*1.5、 三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录

1.6、特殊事件按钮、心电采集指示灯

1.7、标准12导导联线

1.8、支持晚电位数据采集

1.9、支持向量心电数据采集

二、分析系统软件部分技术参数

2.1、分析软件具有独立的SFDA注册证

2.2、具备独立知识产权，有独立的软件著作权证书

*2.3、心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标。

2.4、独创的彩色打印报告，可打印彩色心电图报告。

2.5、支持美国HL7网络接口，支持DICOM影像接口，支持德国GDT接口，支持微软SQL网络接口，兼容未来网络协议。

2.6、支持多医生自定义结论，可自动语音阅读结论。

2.7、支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置，提高安全性

2.8、支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头

2.9、支持卫星Holter系统及区域化HOLTER系统，可对超大型医院建立卫星分析中心

2.10、全览图彩色打印及心律失常色彩编码

2.11、患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免混淆数据

2.12、起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况

2.13、自动房颤、房扑分析

2.14、全程抗基线漂移技术

2.15、高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析

2.16、晚电位及向量心电图分析

2.17、心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷。

2.18、T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

2.19、室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

2.20、频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

2.21、心率变异各参数支持30分钟、1小时、2小时、3小时EXCEL表格输出

2.22、心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。

2.23、强大的ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。

2.24、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

2.25、自动起搏钉提取与识别功能。

2.26、可以读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。

2.27、电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。

2.28、强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。

2.29、新型DRP快速模板分析技术（简化模板、散点图、二代反混淆三者同界面分析技术）

2.30、P波色谱图技术

2.31、整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分层散点图技术。

2.32、QT离散度分析

2.33、柱状图应达到50个以上，方便医师选用及快速分析。

2.34、ECGDET P波增强技术，波形可放大到40mm/mV.

2.35、具备心电图左右手反接及转换胸部电极技术.

*2.37、具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。具备先进的人工智能(AI)波形平滑。

三、配置要求

3.1、品牌计算机 1套，操作系统： Windows XP专业版硬盘：500G、内存：1G，显示器：19寸液晶显示器

3.2、打印机：激光打印机 1台。

3.3、24小时动态心电分析软件 1套，十二通道心电记录器3个