附件1(技术参数要求)

一、设备用途：用于腹腔的连续热灌注治疗；

二、加热系统：采用体外波导干式加热系统，先进的非接触式加热方式，热惯性小升温速度快，将治疗药液提升到治疗温度仅需1分钟，如超温能迅速降温。快速升过程中，对体腔组织无任何伤害，并能在长时间治疗中保证温度的准确和均衡。

三、控温系统：控温范围：30-50 ℃，控温精度≤±1℃；

四、测温系统：具有实时测温监控系统，计算机自动控制，随时监测各个测温点温度，准确掌握治疗中温度数据，显示界面直观，易于理解，流量数据精确。具备八路热电偶温度传感器，多点采集患者治疗温度，测温精度±0.1℃，测温范围：0℃～50℃，全面准确掌握患者治疗情况。

五、驱动系统：采用蠕动式加热循环系统：拥有国际领先技术的大流量蠕动泵，调节流量满围宽。适用于各种条件下的灌注治疗。该系统测温精度高，温度数据显直观，并安全可靠。蠕动式灌注系统:灌注泵可双向控制，能实现药液的输送和抽出。两循环泵相互独立，灌注泵可完成药液的输送和抽取；循环泵确保治疗药液的温度恒定。适用于各种条件下的灌注治疗。灌注泵流量：0ml/min～300ml/min ；循环泵流量：0ml/min～600ml/min

六、操作系统：独有的动态控制界面、医疗档案管理系统、温度曲线分析系统、自动化数据录入系统、大容量电脑数据录入功能，可储存庞大的治疗信息；庞大的病历数据存储和查阅功能、大容量治疗数据和病历信息将储存数据库，能实现一触式查阅，需具有工作状态显示、治疗时间设定、超温报警功能等。

七、证件齐全：设备及管路（一次性耗材）均为国家三类证。

八、管道系统：具备专用一次性无菌热化疗循环管路。