附件1(技术参数要求)

- ★电动移位车以锂电池为动力控制液压推杆，可车载充电，

- 通过升降机构达到对担架高度的调节和控制，配合担架平台实现担架的上、下不同底盘高度的救护车。

- 具有结构新颖、承载力大、使用方便、外形美观的特点。

- 产品尺寸（长款）（长宽高）：1980*585*（高位1070、低位360）mm，

- ★可调节霍尔开关控制担架高位位置。

- 上升/下降速度（空载）：约6.5S/4.0S，

- 上升/下降速度（负载120kg）：约7.0S/3.3S，

- 产品正常使用温度：-20℃-60℃，在温度低于-20℃时，担架升降速度可能会明显变慢。

- 担架轮子150MM，担架前轮可进行定、万向转换。

- ★没电时，可通过拉动手动泄压阀实现担架高地位转换。

配置清单：

- 电动担架：1套

- 床面部分：背板、腿板、床垫、安全带；

- 床架部分：上车轮架、左右床梁、左右护栏、后扶手、输液架；

- 升降部分：升降机构、电夜推杆、下支撑组件、脚轮；

- 电控部分：驱动器、控制面板

- 电动担架：1套

- 可充电锂电池：1只

- 电动担架专用平台（可车载充电）：1套

- 充电器：1只